仁寿德康乐群村育肥场

竣工环境保护验收监测报告

项目名称:  仁寿德康乐群村育肥场

编制单位： 仁寿德康农牧有限公司

2023年06月

项目名称:仁寿德康乐群村育肥场

编制单位:仁寿德康农牧有限公司

法人代表: 谢娟

报告编制人：陈平、黄霆

参与人员 ：崔洪源

建设单位：仁寿德康农牧有限公司

电话：13795543505

地址：仁寿县文林镇虞丞乡乐群村2，3，5组

附表

附表1建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图及分区防渗图

附图3 项目外环境主要保护目标图

附图4 项目卫生防护距离图

附图5 项目现场踏勘图

附件

附件1 环境影响报告书的批复

附件2 项目投资备案表

附件3 用地文件

附件4 在适养区证明

附件5 土地租赁协议

附件6 房屋租赁合同

附件7 粪污消纳协议

附件8 无害化处理协议

附件9 排污登记回执

附件10 危废协议

附件11 粪污处理协议

附件12 公参意见

附件13 监测报告

附件14 监测单位资质

1、验收项目概况

随着人们日益增长的肉类消费需求和国家对农业经济的宏观调控，仁寿德康农牧有限公司看准形式、紧抓机遇，在仁寿县虞丞乡乐群村2，3，5组，用地近118.988亩，投资4840万元新建仁寿德康乐群村育肥场，年存栏优质生猪15000头，年出栏优质生猪30000头。项目主要建设内容包括：1生活区（包含宿舍、消毒间、洗澡间、物资仓库、食堂、活动场地、围墙等）；2生产区（包含药房、维修室、后备室、保育舍、育肥舍、隔离墙、料塔、赶猪通道、上猪台、厂内通道、围墙等）；3污水处理区（包含集粪池、干湿分离区、干粪储存间、维修间、围墙等）。本项目由德康农牧有限公司为业主提供符合养殖条件的仔猪饲养育肥，本项目无种猪饲养、配种及分娩等过程，不涉及生猪屠宰。项目占地面积约118.988亩，预计年出栏生猪约30000头，常年存栏生猪约15000头。项目已于2022年10月建设完成并投产，年出栏生猪30000头左右，目前无投诉情况。2020年9月11日，仁寿县行政审批局以川投资备【2020-511421-03-03-492834】FGQB-0133号文对本项目进行了备案，同意本项目的建设。2021年项目委托眉山宏德环境技术有限公司进行该项目环境影响评价工作。2021年8月18日眉山市生态环境局以眉市环建函〔2021〕65号对《仁寿德康农牧有限公司仁寿德康乐群村育肥场环境影响报告书》进行了审查批复。

根据国家生态环境部的相关规定和要求，我公司根据项目实际情况、查阅了相关技术资料并编制了监测方案。我公司委托四川锡水金山环保科技有限公司于2023年3月10日至11日对该项目开展了现场监测，对该项目中废气、地下水、噪声等污染源排放现状、环保管理、环保制度及各类环保治理设施的运行状况进行了检查，在综合各种资料数据的基础上，编制本项目竣工环境保护验收监测表。

本次环保验收范围

主体工程：养殖区；

辅助工程：办公生活区；

储运工程：料仓、污泥（沼渣）暂存间；

公用工程：供水、排水、供电、供气；

环保工程：废水治理，废气治理，噪声处理，固废处置。

具体验收范围见表3-2。

验收内容

（1）废水监测；

（2）废气监测；

（3）工业企业厂界环境噪声监测；

（4）固体废物处置检查；

（5）地下水监测；

（6）环境管理检查；

（7）风险事故防范和应急预案检查；

（8）项目周边公众意见调查。

本次验收监测内容见表1-1.

表1-1  验收监测的主要内容

| 类别 | 污染源 | 监测采样点 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 集粪池、格栅池、堆肥棚 | 生物除臭装置排气筒 | NH3、H2S、臭气浓度 |
| 有组织废气 | 食堂 | 食堂油烟排气筒 | 油烟 |
| 无组织废气 | 养殖区、污水处理站 | 厂界四周 | NH3、H2S、臭气浓度 |
| 厂界噪声 | 养殖区、污水处理站 | 厂界四周 | 工业企业厂界环境噪声 |
| 地下水 | 污水处理站、养殖区 | 厂区西南侧水井、厂区西南侧水井、厂区东南侧水井 | pH、耗氧量、总硬度、氨氮、氯化物（氯离子）、氟化物（氟离子）、硫酸盐（硫酸根）、总大肠菌群 |

2 验收监测依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年7月16日

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号文，2017年11月20日

- 《关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知》，川环办发[2018]26号文，2018年3月2日

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正），2017年6月27日

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修正），2018年10月26日

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日）

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1实施）

- 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函【2020】688号）

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

- 《排污单位自行监测技术指南·总则》，HJ/819-2017

- 《大气污染物无组织排放检测技术导则》，HJ/T55-2000

- 《固定源废气监测技术规范》，HJ/T397-2007

- 《建设项目竣工环境保护验收技术指南·污染影响类》，环境保护部

2.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定

- 《仁寿德康农牧有限公司仁寿德康乐群村育肥场环境影响报告书》（眉山宏德环境技术有限公司，2021年7月）；

- 《眉山市态环境局关于仁寿德康农牧有限公司仁寿德康乐群村育肥场环境影响报告书的批复》（眉山市生态环境局，眉市环建函〔2021〕65号，2021年8月18日）

2.4 验收标准

- 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准。

- 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新扩改建厂界二级标准。

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

- 《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关规定。

- 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

- 《病死及病害动物无害化处理技术规范》中的相关规定。

- 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中畜禽养殖业废渣无害化环境标准。

3 项目建设情况

3.1 基本情况

项目基本情况介绍见表3-1。

表3-1 项目基本情况

| 项目名称 | 仁寿德康乐群村育肥场 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 仁寿德康农牧有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谢娟 | 联系人 | 崔洪源（13795543505） |  |  |
| 建设地点 | 仁寿县虞丞乡乐群村2，3，5组 |  |  |  |  |
| 性质 | 新建 | 行业类别 | A0313 猪的饲养 |  |  |
| 备案部门 | 仁寿县行政审批局 | 备案时间与文号 | 川投资备【2020-511421-03-03-492834】FGQB-0133号 2020年09月11日 |  |  |
| 环评编制单位 | 眉山宏德环境技术有限公司 | 环评时间 | 2021年7月 |  |  |
| 环评审批部门 | 眉山市生态环境局 | 审批时间与文号 | 2021年8月18日 眉市环建函〔2021〕65号 |  |  |
| 开工时间 | 2021年9月 | 投入试生产时间 | 2022年10月 |  |  |
| 投资总概算 | 4840万元 | 环保投资概算 | 340.5万元 | 比例 | 7.04% |
| 实际总投资 | 4840万元 | 实际环保投资 | 348.5万元 | 比例 | 7.21% |
| 实际员工 | 20人 | 年生产天数 | 365天 |  |  |
| 工作制度 | 3班8小时工作制 |  |  |  |  |
| 经纬度 | 东经104.071383°，北纬29.891245° |  |  |  |  |

3.2 地理位置及平面布置

（1）地理位置

项目新建仁寿德康农牧有限公司仁寿德康乐群村育肥场位于仁寿县虞丞乡乐群村2，3，5组，新增用地约118.988亩，项目新建猪舍2栋，办公生活区，以及配套的污粪处理系统等。根据现场勘查可知，项目猪场拟建厂址四周主要为园地。项目拟建场址西侧有约19户居民，北侧有4户居民，南侧有8户居民，东侧为为园地。本项目红线距离最近的主要河流为南干渠约880m，红线距离南侧龙泉水库约970m，粪便贮存设施距离南干渠968m，粪便贮存设施距离龙泉水库1226m，龙泉水库主要功能为灌溉、防洪，不属于饮用水源地。本项目以猪舍+污水处理站+堆粪棚等边界起设置100m的卫生防护距离，100m范围内有5户居民，业主已经与这5户居民签订了租赁协议，租赁农户房屋作为职工住宿区，项目运行期间不在内居住。本环评认为选址满足卫生防护距离要求。

经现场踏勘及相关资料，本养殖场场址不在生活饮用水水源保护区范围；不涉及风景名胜区、自然保护区；不属于城市和城镇居民区等人口集中地区；不属县级人民政府依法划定的禁养区域以及国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。本项目不在禁养区范围内，项目生猪养殖配套完善的污水处理站（格栅+集粪池+干湿分离机+污泥池+叠螺脱泥机+预沉池（NaOH、PAC、PAM）+生物塘+缺氧池+好氧池（NaHCO3）+二沉池+深度反应池（PAC、PAM）+终沉池+氧化塘），实现粪、污水资源化利用，不外排。项目选址满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ／T81-2001）、《畜禽养殖业污染防治工程技术规范》（HJ_497-2009）、《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日）、《动物防疫条件审查办法》（中华人民共和国农业部令2010年 第7号）等规范中的选址要求。

综上所述，建设单位在按照报告提出的环保要求进行建设后，与周边外环境相容，符合畜禽养殖要求，选址合理。

（2）平面布置

根据占地情况及场区规划，按照节约土地，布局经济，工艺流程合理，各种管线短捷顺畅，安全防护距离到位的方针，在满足生产工艺要求的前提下，根据地形、气象、运输条件、人流走向等因素，将生活区布置在场区项目西部，将养殖区布置在项目中部、西部地势较高处，污水处理站布置在项目东部。

1）养殖区域

①本项目的养殖场为不规则形状，场区分为生活管理区、养殖区等。养殖区距离办公区的间隔约50m，基本实现了《畜禽养殖业污染防治技术规范》 （HJ/T81-2001）中关于生产区、生活管理区相隔离的要求。

②集粪池及养殖区设在生活管理区的常年主导风向的侧风向处，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中有关规定。

③场内靠西北面道路设有主出入口，出入口与通村公路相连，且设置进场消毒装置，场内道路污道、清道分类明确，运输及交通组织便利。

④主要高噪声源布置于远离厂界的车间内部，减少高噪声源对厂界环境的影响。

⑤项目主要环保设置设置在侧风向并远离居民，主要产噪设备均向内部靠拢，设置在室内，避免噪声扰民。

⑥企业设计在猪场四周设置挡墙，减少恶臭对居民的影响。

2）粪污处置区

项目将污水处理站设置在东北面地势低洼处，养殖区布置在场内中部，污水处理站和集粪池布置在东北侧，利用地形高差，重力流输送污水，减少提升扬程，节省能源，降低投资成本和运行成本。且项目污水处理站远离生活区和附近居民，运行过程产生噪声和恶臭对生活区和居民影响较小。

因此，本评价认为项目场区总平面布置基本合理。

3.3 建设内容

项目位于仁寿县虞丞乡乐群村2，3，5组，用地近118.988亩，投资4840万元新建仁寿德康乐群村育肥场，年存栏优质生猪15000头，年出栏优质生猪30000头。建设内容包括：1生活区（包含宿舍、消毒间、洗澡间、物资仓库、食堂、活动场地、围墙等）；2生产区（包含药房、维修室、后备室、保育舍、育肥舍、隔离墙、料塔、赶猪通道、上猪台、厂内通道、围墙等）；3污水处理区（包含集粪池、干湿分离区、干粪储存间、维修间、围墙等）。本项目由德康农牧有限公司为业主提供符合养殖条件的仔猪饲养育肥，项目无种猪饲养、配种及分娩等过程，不涉及生猪屠宰。项目占地面积118.988亩，预计年出栏生猪约30000头，常年存栏生猪约15000头。项目已于2022年10月建设完成并投产，年出栏生猪30000头左右，目前无投诉情况。

3.3.1 项目环评及实际建设内容

项目环评及实际建设内容见表3-2。

表3-2 环评建设内容与实际建设内容一览表

| 工程分类 | 项目组成 | 环评建设内容 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#猪舍 | 占地面积约11000m2，1F；砖混结构；共220个单栏，一侧设置风机，一侧设置11.2m×2.0m夏季降温湿帘（含冬季保温卷帘） | 同环评 | 新建 |
|  | 2#猪舍 | 占地面积约11000m2，1F；砖混结构；共220个单栏，一侧设置风机，一侧设置11.2m×2.0m夏季降温湿帘（含冬季保温卷帘） | 同环评 | 新建 |
| 辅助工程 | 消毒区 | 2栋，砖混结构，1F，占地面积共294m2，用于人员及车辆进出消毒，消毒完成后通过消毒通道进入养殖区域 | 同环评 | 新建 |
|  | 管理用房 | 共2栋，分别紧邻1#猪舍和2#猪舍，砖混结构，每个占地面积约210m2（7m×30m），包括换鞋间、高压冲洗间、休息间、办公室、洗衣晾衣间、物质储存间等。 |  | 新建 |
|  | 污水处理站 | 包含堆粪棚、格栅池，集粪池，组合池、光氧塘、储存塘等，用于处理猪粪、尿。 |  | 新建 |
| 公用工程 | 供水 | 项目养殖用水、生活用水通过专项管道输送的自来水作为水源，同时自建水井作为辅助用水。 | 同环评 | 新建 |
|  | 排水 | 项目排水采用雨污分流，食堂废水经隔油池处理后与养殖废水、生活污水一起经污水处理站处理后粪渣外售资源化利用，处理后的粪水用于周边果园施肥，不外排。 |  | 新建 |
|  | 供电 | 当地电网供给，本项目建设有配电房，配置设一台550kVA发电机，停电以后启用备用柴油发电机。发电机能够支持12小时的断点供应时间。 |  | 新建 |
|  | 供气 | 本项目食堂燃料为本项目食堂燃料为外购液化气。 |  | 新建 |
|  | 通风供暖系统 | 猪舍通风采用负压风机、夏季采用水帘降温并保持猪舍温度、湿度；冬季主要是通过猪舍墙体保温；生活管理区冬季采取空调，不设置锅炉。 |  | 新建 |
|  | 员工宿舍 | 建筑面积1200m2，用于厂区员工的住宿。。 |  | 新建 |
|  | 厨房 | 设置于生活区，建筑面积为18m2。 |  | 新建 |
| 环保工程 | 废水治理 | 食堂废水先经隔油池处理，处理后的废水与养殖废水一起由集粪池收集后，经过固液分离机分离，干粪在堆粪棚暂存后外售有机肥厂综合利用，湿粪经过污水处理站处理后用作周边园地施肥，无废水外排。 | 同环评 | 新建 |
|  | 废气治理 | 食堂油烟：设置油烟净化器，处理效率75%以上，处理后引至屋顶排放。 | 同环评 |  |
|  |  | 猪舍恶臭：加强猪舍通风，定期进行消毒、定期喷洒除臭剂，定期进行杀虫灭蝇工作，加强场区绿化、设置卫生防护距离。 污水处理站及堆粪棚：对集粪池、格栅池加盖处理，堆粪棚密闭设置、喷洒除臭剂，负压收集废气，收集的废气经生物除臭装置（风量9000m3/h）处理后由15m排气筒排放。 | 同环评 |  |
|  | 噪声治理 | 建议选用低噪声设备；风机、水泵等设置在室内隔声；风机进口设置消声器；设备基础安装减震垫。 | 同环评 |  |
|  | 固废治理 | 猪粪：作为有机肥外售处理。 | 同环评 | 新建 |
|  |  | 病死猪：交由有资质的单位无害化处置。 | 同环评 | 新建 |
|  |  | 医疗固废：暂存于厂区1个建筑面积约30m2的危废暂存间内，按照危废贮存要求设计，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，交由有资质的危险废物处理单位处理。 | 同环评 | 新建 |
|  |  | 废包装材料：收集后送至废品回收站回收。 | 同环评 | 新建 |
|  |  | 生活垃圾及废油脂：养殖区设垃圾桶，生活垃圾及废油脂收集后，定期运送至村垃圾收集点，由环卫部门处理。 | 同环评 | 新建 |
|  | 地下水、土壤 | 猪舍、危废暂存间、柴油发电机房、集粪池等需做重点防渗；厂区道路及配电室进行一般防渗；养殖区其余部分一般路面硬化 | 同环评 | 新建 |

3.3.2 生产规模及产品方案

本项目常年存栏生猪15000头，出栏生猪30000头。仔猪饲养育肥至110kg后可出栏肥猪外售。项目无种猪饲养、配种及分娩等过程，不涉及生猪屠宰。项目主要产品方案见表3-3。

表3-3 项目产品方案一览表

| 产品方案 |  |  | 环评数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主产品 |  |  | 头/a |  |
| 养殖 | 存栏 | 育肥猪 | 15000 | / |
|  | 出栏 | 育肥猪 | 30000 | 出栏体重110kg/头 |

3.3.3 主要设备清单

表3-4 主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格/型号/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料实心板（白色） | 88块 | 500X600（挂钩边） |
| 2 | 塑料漏缝板（白色） | 1680块 | 500X600（挂钩边） |
| 3 | 塑料漏缝板（白色） | 40块 | 600X600（挂钩边） |
| 4 | 玻璃钢梁（含支腿） | 228根 | 3000mm |
| 5 | 镀锌钢梁（含支腿） | 120根 | 3000mm |
| 6 | 底部支撑镀锌钢梁 | 172.8米 | 矩管60x40x3.0 |
| 7 | 保育双面食槽共十位 | 20套 | 材料厚度 1.2mm，容积不小于125L |
| 8 | 保育单面食槽共五位 | 4套 | 材料厚度 1.2mm，容积不小于65L |
| 9 | 前栏 | 11片 | 2000mm*700mm |
| 10 | 前门 | 11片 | 1050mmX650mm |
| 11 | 安装食槽侧栏1 | 10片 | 2820mmX700mm |
| 12 | 安装食槽侧栏2 | 10片 | 600mmX700mm |
| 13 | 安装饮水盘侧栏 | 10片 | 1600X700 |
| 14 | 不锈钢饮水盘及固定件 | 36个 | 300mm*195mm*80mm |
| 15 | 饮水管 | 60根 | φ20*2.0 L=约800mm |
| 16 | 液位控制阀 | 60套 | 水压保证1.2bar以上 |
| 17 | 栏门插销 | 22套 | / |
| 18 | 不锈钢膨胀螺栓及螺栓 | 22套 | / |
| 19 | 保温灯和配件（含灯体护罩） | 44套 | / |
| 20 | 保温罩 | 22套 | 4000mmx1000mm 30mm厚 |
| 21 | 橡胶垫 | 66张 | 1333mmx1000mmx10mm |
| 22 | 50风机 | 6台 | 1、外壳采用镀锌材质或同等防腐功能材质；2、镀锌材质外壳的锌层厚度不小于80um；3、风量：-25帕风量不低于38000立方米/小时。 |
| 23 | 36风机 | 2台 | 1、外壳采用镀锌材质或同等防腐功能材质；2、镀锌材质外壳的锌层厚度不小于80um；3、风量：-25帕风量不低于17300立方米/小时。 |
| 24 | 36变频风机 | 2台 | 1、外壳采用玻璃钢材质或同等防腐功能材质；2、风量：-25帕风量不低于0~17360立方米/小时。 |
| 25 | 24变频风机 | 2台 | 1、外壳采用玻璃钢材质或同等防腐功能材质；2、风量：-25帕风量不低于0~9250立方米/小时。 |
| 26 | 50风机护栏片 | 2套 | 1500mmX600mm |
| 27 | 50风机护栏片 | 4套 | 1600mmX600mm |
| 28 | 36风机护栏片 | 4套 | 1300mmX600mm |
| 29 | 24风机护栏片 | 2套 | 900x600mm |
| 30 | 水帘护栏 | 2套 | 11500x800 |
| 31 | 过道上移动式赶猪栏片 | 0.5套 | 1820mmx600mm |
| 32 | 赶猪栏片及固定件 | 0.5套 | 1820mmX800mm |
| 33 | 育成双面食槽共十位 | 10套 | 材料厚度 1.2mm，容积不小于150L |
| 34 | 育成单面食槽共五位 | 2套 | 材料厚度 1.2mm，容积不小于75L |
| 35 | 安装食槽侧栏1 | 12片 | 500mmX1000mm |
| 36 | 安装食槽侧栏2 | 12片 | 4000mmX1000mm |
| 37 | 无安装食槽侧栏 | 8片 | 6000mmX1000mm |
| 38 | 前栏片 | 22片 | 3000mmX1000mm |
| 39 | 前门片 | 22片 | 1050mmX900mm |
| 40 | 加强固定件 | 44片 | 400x200x800mm |
| 41 | 栏位固定连接件(“U”型卡扣、“T”型螺栓) | 22套 | / |
| 42 | 栏位固定连接件(门扣及插销) | 22套 | / |
| 43 | 不锈钢饮水盘及固定件 | 24个 | 340*205*90mm |
| 44 | 室外料管支架 | 4套 | Q235A材质；表面热镀锌处理，镀锌厚度80微米 |
| 45 | 料管支架 | 107套 | Q235A材质；表面热镀锌处理，镀锌厚度80微米 |
| 46 | 料管短支架 | 6套 | Q235A材质；表面热镀锌处理，镀锌厚度80微米 |
| 47 | 料管双支架 | 94套 | Q235A材质；表面热镀锌处理，镀锌厚度80微米 |
| 48 | 料线转接处遮雨棚 | 12平方 | 50角钢棚架+0.4mm彩钢瓦 |
| 49 | 料塔 | 3个 | 镀锌板料塔；有效容重≥28T（料塔容积＞46m³） |
| 50 | 料塔 | 1个 | 镀锌板料塔；有效容重≥10T（料塔容积＞16m³） |
| 51 | 料塔变形斗 | 4个 | 透明工程塑料或高强度有机玻璃 |
| 52 | 塞盘料线进料斗 | 4套 | 2mm厚热镀锌材料 |
| 53 | 驱动器 | 6套 | 铜芯绕组 |
| 54 | 转角 | 56个 | 304不锈钢或铸铝外壳 |
| 55 | 塞盘链条 | 212米 | 20Mn2 |
| 56 | 塞盘链条 | 1030米 | 20Mn2 |
| 57 | 塞盘链条 | 126米 | 20Mn2 |
| 58 | 料管 | 1030米 | 热镀锌管材，镀锌量275g；料管管壁厚度≥2mm；管径100mm |
| 59 | 料管 | 126米 | 热镀锌管材，镀锌量275g；料管管壁厚度1.5mm；管径60mm |
| 60 | 料管 | 212米 | 热镀锌管材，镀锌量275g；料管管壁厚度1.5mm；管径60mm |
| 61 | 驱动器支架 | 6套 | Q235A材质；表面热镀锌处理，镀锌厚度80微米 |
| 62 | 料管接头 | 245套 | 热镀锌材料，镀锌量275g；接头长度15cm； |
| 63 | 观察套管 | 6个 | 透明工程塑料 |
| 64 | 下料三通 | 74个 | 塑料材质，手动运行控制 |
| 65 | 下料大三通 | 2个 | 塑料材质，手动运行控制 |
| 66 | 下料三通（电动） | 12个 | 塑料材质（带遮雨棚） |
| 67 | 下料管 | 82个 | 透明工程塑料 |
| 68 | 余料收集管 | 13套 | 透明钢丝管，长1.6m |
| 69 | 余料收集管 | 1套 | 帆布材质，长2m |
| 70 | 单向吊顶进风窗 | 56套 | 650*270 |
| 71 | 吊顶进风窗自动开闭机构 | 2套 | / |
| 72 | 通风百叶窗 | 16套 | 1050*1080 |
| 73 | 通风百叶窗自动开闭机构 | 2套 | / |
| 74 | 水帘 | 2 幅 | 洞口11200*2000 |
| 75 | 防虫网 | 44m2 | 11200*2000 |
| 76 | 水帘水循环系统（管路及球阀） | 2套 | / |
| 77 | 湿帘固定支架 | 2套 | / |
| 78 | 过滤器 | 2套 | DN32 |
| 79 | 潜水泵 | 2台 | / |
| 80 | 密封材料 | 2套 | / |
| 81 | 卷帘 | 2套 | 11.2x2m |
| 82 | 卷帘电动开闭机构 | 2套 | / |
| 83 | 进水压力水罐（国内定制） | 1套 | 304不锈钢，具有减震稳压功能。 |
| 84 | 进水过滤器（国内定制） |  | 304不锈钢工业水过滤，滤芯可拆卸清洗。 |
| 85 | 柱塞泵（进口） | 1台 | 重工业型泵 |
| 86 | 专用工业级变频电机 | 1台 | / |
| 87 | 高压泵机架（含减震块） | 1套 | 不锈钢材质 |
| 88 | 变频控制 | 1套 | 丹弗斯品牌，一泵一变 |
| 89 | 程序控制(国内西门子定制） | 1套 | PLC编程、触摸屏为西门子 |
| 90 | 控制箱供电系统（国内定制） | 1套 | 包含供电保护和连接电缆 |
| 91 | 压力控制系统 |  | 调节保护主机（德国进口） |
| 92 | 低压电气元件 |  | 电气元件（德国进口） |
| 93 | 主管道 | 647米 | 304无缝不锈钢管，工作时可耐受50兆帕压力 DN20 |
| 94 | 支路管道 | 34米 | 304无缝不锈钢管，工作时可耐受50兆帕压力 DN15 |
| 95 | 304L高压直通 | 108只 | 承插式锻件、高压管件 |
| 96 | 304L高压三通 | 33只 | 承插式锻件、高压管件 |
| 97 | 304高压球阀 | 34只 | 1/2，内螺纹 |
| 98 | 304L管道转球阀接头 | 34只 | 承插式焊接转1/2，外螺纹 |
| 99 | 管件 | 1批 | 含：1/2内螺纹转M22X1.5、直接投、三通、弯头等 |
| 100 | 钢管固定支架 | 259套 | 镀锌角钢 |
| 101 | 减震管夹 | 259套 | 重型长板（超强减震） |
| 102 | 安装辅料 | 1套 | 膨胀螺丝、卡扣等泡沫胶、焊条、自喷漆、橡胶垫、生料带、防水胶带、钝化膏等 |
| 103 | 枪柄 | 2件 | 大手柄易触发喷枪，符合人体力学设计，可拆卸 |
| 104 | 枪杆长中短三根 | 2套 | 304不锈钢材质，特殊工艺设计 |
| 105 | 刀型喷嘴 | 2只 | 304不锈钢材质，特殊工艺设计 |
| 106 | 爆破旋转喷嘴 | 2只 | 增加40%清洗面积（进口，非国产） |
| 107 | 泡沫发生装置 | 2套 | 泡沫发生装置（进口，非国产） |
| 108 | 10米高压延长管 | 2条 | 活动管道选用内径8mm,工作时可耐受50MPa，双层钢丝编制。 |
| 109 | 20米高压延长管 | 2条 | 活动管道选用内径8mm,工作时可耐受50MPa，双层钢丝编制。 |
| 110 | 防护眼镜 | 2副 | 美国霍尼韦尔防冲击眼镜 |
| 111 | 油封 | 2只 | / |
| 112 | 水封 | 2只 | / |
| 113 | 单向阀 | 2只 | / |
| 114 | 空气源模块式热水机组 （低温型） | 2台 | 0℃总制热量＞105KW |
| 115 | 空气能循环水泵 | 2台 | / |
| 116 | 储能保温水箱 | 1台 | 5T，圆形不锈钢水箱（带10公分聚氨酯保温层） |
| 117 | 电加热管 | 2个 | 紫铜材质，15千瓦 |
| 118 | 管网系统 | 1套 | 空气能机组至水箱（含配套管线、阀件、支架等） |
| 119 | 安装辅材 | 1批 | 含填料、支架、标件等 |
| 120 | 供热变频恒压泵机组（一工一变） | 1组 | 含变频水泵、蝶阀、过滤器、止回阀、可曲挠橡胶法兰接头等 |
| 121 | 畜牧冷暖风机 | 18台 | LB-600×700 |
| 122 | 暖风机支架组件 | 18套 | L40×4角钢，使畜牧暖风机可调整角度 |
| 123 | 阀件 | 36个 | DN25铜球阀 |
| 124 |  | 2对 | DN40法兰截止阀 |
| 125 |  | 1只 | DN65手动蝶阀 |
| 126 | 温控电磁阀（法兰式） | 2只 | 电磁阀全铜常开DN40 |
| 127 | 不锈钢波纹管 | 36条 | 0.4米长/条 |
| 128 | 热镀锌钢管 | 90米 | DN25×2 |
| 129 |  | 362米 | DN40×2 |
| 130 |  | 68米 | DN65×3 |
| 131 | 管件 | 1批 | DN25 |
| 132 |  | 1批 | DN40 |
| 133 |  | 1批 | DN65 |
| 134 | 主管道保温 | 68米 | DN65 |
| 135 | 管道之架（室内） | 1批 | / |
| 136 | 管道之架（室外） | 1批 | / |
| 137 | 穿墙导管 | 5个 | / |
| 138 | 安装辅助材料 | 1批 | 法兰垫片、钢管卡箍、保温木码、填料、油漆、焊条等 |
| 139 | 中央系统智能控制柜 | 2套 | / |
| 140 | 电源箱 | 2个 | 防护等级IP54 |
| 141 | 线缆 | 1批 | 系统中所有线缆，（不含配电房到主机组的主电缆，但需开槽、敷设安装及回填） |
| 142 | 室内外热镀锌线管 | 1批 | 含线管接头、配套软管等 |
| 143 | 安装辅材 | 1批 | 含扎带、绝缘胶带等 |
| 144 | 潜水搅拌机（带SS304支架及起吊装置） | 2台 | / |
| 145 | 机械格栅 | 1台 | / |
| 146 | 集水池切割自耦潜水提升泵（带提升装置） | 2台 | / |
| 147 | 固液分离机 | 1台 | / |
| 148 | 调节池提升泵（陆上型离心泵，电机带雨罩） | 2 台 | / |
| 149 | 厌氧反应器罐体 | 1 套 | 600m3 |
| 150 | 厌氧污泥回流泵（陆上型离心泵，电机带雨罩） | 2台 | / |
| 151 | 硝化液回流泵（陆上型离心泵，电机带雨罩） | 4台 | / |
| 152 | 生化污泥回流泵（陆上型离心泵，电机带雨罩） | 4台 | / |
| 153 | 潜水搅拌器（带SS304支架及起吊装置） | 4台 | / |
| 154 | 中心导流装置 | 2套 | / |
| 155 | 出水堰板 | 2台 | / |
| 156 | 好氧风机 | 2台 | / |
| 157 | 叠螺式污泥脱水机 | 1台 | / |
| 158 | 压泥泵 （陆上型离心泵，电机带雨罩） | 1台 | / |
| 159 | 应急提升泵（潜水泵，带提升装置） | 3台 | / |
| 160 | 提升泵（潜水泵，带提升装置） | 1台 | / |
| 161 | 管道阀门及管件（输送水） | 2套 | / |
| 162 | 管道阀门及管件（水上输送气） | 2套 | / |
| 163 | 槽钢、角钢及其它 | 2套 | / |
| 164 | 脱水装置 | 1个 | / |

3.3.4 项目主要原辅材料

表3-5项目原辅材料一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 环评预测数量 | 验收实际用量 | 存储位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主料 | 饲料 | t/a | 13687.5 | 13687.5 | 饲料仓 | 外购 |
| 2 | 辅料 | 防疫药品 | 份/a | 10000 | 10000 | 药剂堆放区 |  |
| 3 |  | 兽药 | 份/a | 10000 | 10000 | 药剂堆放区 |  |
| 4 |  | 杀虫剂 | L/a | 100 | 100 | 药剂堆放区 |  |
| 5 |  | 消毒剂 | t/a | 1.0 | 1.0 | 药剂堆放区 |  |
| 6 | 水 | 新鲜水 | 万m3/a | 3.96 | 3.96 | 蓄水池 | 自打井水、自来水 |
| 7 | 电 |  | 万Kwh/a | 200 | 200 | / | 当地电网 |
| 8 | 柴油 |  | t/a | 0.4 | 0.4 | 发电机房 | / |

3.3.5 公用工程

1、给排水

（1）给水

项目运营期用水主要包括生产用水（猪饮水和冲洗水）和职工生活用水、绿化及未预见用水等。项目养殖用水、生活用水通过专项管道输送的自来水作为水源，同时自建水井作为辅助用水。

（2）排水

本项目污染治理从源头控制，严格执行雨污分流，项目拟在环保区建设1座污水处理站，设计处理规模为150m3/d。采用“格栅+集粪池+干湿分离机+污泥池+叠螺脱泥机+预沉池（NaOH、PAC、PAM）+生物塘+缺氧池+好氧池（NaHCO3）+二沉池+深度反应池（PAC、PAM）+终沉池+氧化塘”处理工艺处理后，项目达标尾水用于周边果园施肥，不排入周边地表水体。

- 供暖

项目猪舍冬季取暖主要是通过猪舍墙体保温材料与外部断绝热交换；对于保育舍，采用红外灯、电热板供暖；生活管理区冬季取暖采用空调，场区不设锅炉。

3、供电

本项目供电主要来源当地供电局高压供电，场区内建设配电室，设1台550千伏备用的柴油发电机，以防突然停电或电力维修等断电情况。

4、通风

舍内通风以负压机械通风为主。各猪舍均设置有通风系统，保证猪舍的空气流通。进风由通风纱窗进入吊顶与屋面中间层，过滤后经风机送入猪舍内，排风由地沟风机和墙体风机排风，高温季节水帘+风机降温（可降低5-8℃）通风。

6、消防

各猪舍间的距离、消防设施等严格执行《建筑设计防火规范》，各建（构）筑物内灭火器的类型、数量符合《建筑灭火器配置设计规范》的要求，并挂在易取处。设置环形消防供水管网，消防管网设置消火栓和消防水泵接合器。室外消防栓的选择应符合使用方便、标记明显要求，尽量选用地上式消火栓；室内消火栓采用 DN65 或 DN50 乙型，消防箱采用钢制或铝合金制，明装或暗装。在厂内设置总消防值班室，设置火灾自动报警系统并联成网络，火灾自动报警系统配备应急电源，并设置一定数量的应急灯，以保证在停电及火灾的情况下工作人员能够安全顺利疏散。

7、贮运

本项目饲料外购到厂，由推车直接运送至猪舍，由自动投料机投料喂养；本项目猪粪通过漏缝地板、管道收集粪便后经过干湿分离，干粪存储于堆粪棚，对外出售资源化利用。

- 消毒系统

（1）猪舍消毒

猪舍定期清洗后使用高锰酸钾、烧碱对猪圈、地面、墙体等进行喷雾消毒。

（2）车辆消毒

猪场采用严格的安全措施，所有入场的运输车辆都必须经过消毒，采用高锰酸钾、烧碱对入场车辆的车轮进行喷雾消毒，以防止场外病原微生物通过车辆带入猪场。

9、防疫措施

（1）保健及疾病的预防工作

坚持每天对全场猪群进行全面检查，了解猪群的基本情况，发现问题及时处理上报。本项目保健及疾病的预防工作包外处理，由卫生防疫部门定期检验。

（2）发生疫情的应急措施及无害化处理

a.猪群出现传染病或疑似传染病时，立即隔离全面彻底消毒迅速向公司报告，制定应急措施并严格执行。

b.结合疫病的具体情况，进行消毒工作，对病猪进行隔离；同时加强猪群的护理工作，必要时可在饲料中添加适当的抗生素以提高猪群抵抗力和防治并发其他疾病。

c.做好紧急接种工作，紧急免疫接种按先健康群、后可疑群，由外向里的顺序进行紧急接种，接种量加倍，并严格做到每注射一头换一针头。并将使用后的针头和药瓶经过高温消毒后进一步处理。

d.发生疫情时，被传染病感染的病猪及时送至病猪隔离舍经兽医检查，若不能救治，则及时上报卫生检疫部门，由其委托的资质单位按《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）进行无害化处理。

e.做好灭鼠、灭蚊蝇等工作，避免病原向外扩散。

f.采集病料并妥善保存，及时送检，送检病料按该种传染病性质、种类作特殊处理，防治病原污染。

g.最后一头病猪痊愈或处理完毕，经过一段时间封锁后，不再出现新发病的，发病场所用生石灰加碱水反复涮洗消毒（2-3次以上），并经一定时间空舍后，才恢复生产。

3.3.6水平衡

项目用水包括职工生活用水和生产用水。项目运营期间，其水平衡图如下：

图3-1 项目夏季水平衡图（猪舍冲洗水折算成每天用量，单位：m3/d）

图3-2 项目冬季水平衡图（猪舍冲洗水折算成每天用量，单位：m3/d）

3.4营运期工艺流程及产污位置分析

本项目为养殖场项目，属于畜牧业。本项目生产工艺采用全进全出工厂化养猪饲养工艺进行生产，养猪生产环节包括猪育肥、猪粪清理、污水处理等。

1、主要养殖工艺流程及产污框图见图3-3：

图3-2  养殖工艺流程及产污框图

- 养殖工艺说明：

- 本项目为生猪养殖项目，不进行饲料加工、生猪屠宰。本项目常年存栏生猪可达15000头，出栏生猪可达30000头。验收期间存栏量为11500头，具体流程如下：

- （1）商品猪育肥饲养

- 猪舍夏天采用水帘+风机通风降温（可降低5-8℃），冬天猪舍通过猪舍墙体保温材料与外部断绝热交换。育肥舍在进猪前进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、饮水充足，温度控制在18～22℃，群体大小一致，强弱均衡，密度适当。每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。

- 在上述整个喂养过程中产生的废气主要为恶臭气体NH3、H2S，废水主要为圈舍及各类器具清洗废水、猪尿，本项目不进行猪圈冲洗，只在整栏换舍或者出栏后才进行清洗消毒，固废主要为猪粪、因不同原因死亡的仔猪以及注射疫苗等产生的医疗垃圾。

- （2）卫生防疫

- 为减少猪受到各种细菌的感染，主要对以下几个方面进行猪舍消毒。

- ①对猪舍进行消毒。消毒方式为猪舍冲洗干净后将消毒液喷洒于猪舍内。在猪舍门口设洗手、脚消毒盆，工作人员进入猪舍前进行消毒。

- ②猪的消毒防疫：用活动喷雾装置对猪体进行喷雾消毒，对猪体喷雾消毒1次，可有效控制猪气喘病、猪萎缩性鼻炎等。根据其他养殖场经验，其效果比抗生素鼻内喷雾和饲料拌喂或疫苗接种更好些。

- ③猪舍器具消毒：猪饲槽、饮水器及其他用具每天洗刷，并定期进行消毒。

- 2、粪污处理工艺

- 本项目污水处理站设计处理规模为150m3/d，采用“格栅+集粪池+干湿分离机+污泥池+叠螺脱泥机+预沉池（NaOH、PAC、PAM）+生物塘+缺氧池+好氧池（NaHCO3）+二沉池+深度反应池（PAC、PAM）+终沉池+氧化塘”处理工艺处理后，项目尾水用于周边果园，不排入周边地表水体。详细工艺流程见图3-3。

图3-3  粪污处理工艺流程图

- 粪污处理工艺流程简介

- 固液分离机

- 固液分离设备选用水力筛网，水力筛网主体由楔形钢棒经精密制成的不锈钢弧形或平面过滤筛面，待处理废水经隙大、排水顺集水池通过溢流堰均匀分布到倾斜筛面上，由于筛网表面间隙小、平滑、背面间畅、不易阻塞，固态物质被截留，过滤后的水从筛板缝隙中流出进入水解调节池，同时在水力作用下固态物质被推到筛板下端排出，经滤水后运至堆粪棚暂存。

- 叠螺机

- 经过干湿分离机把粪渣分离出来，再加药进叠螺机进一步分离固体有机物。

- 预沉池

- 预沉淀池进行悬浮物分离。

- 生物塘

- 经氧化塘靠光氧化进行有机物的降解和开环断链，主要是靠光氧化不会产生沼气。

- 组合池

- 再进入组合池进行生物降解，通过好氧菌吸附，硝化细菌与反硝化细菌的降解，达到去除COD，氨氮，总氮等的目的，最后再经过芬顿进行高级氧化去除难降解的物质而达到达标排放。

- 氧化塘

- 氧化塘就是用人工筑成水池或沟槽，底面铺设防渗漏隔水层，种植芦苇一类的维管束植物或根系发达的水生植物，污水由氧化塘的一端通过布水管渠进入，以推流方式与布满生物膜的介质表面和溶解氧进行充分的植物根区接触而获得净化。

- 污泥处理

- 生化系统与物化系统排出的剩余污泥进入污泥池，经污泥泵送到污泥脱水机进行脱水，滤液回调节池，干泥送至堆粪棚与猪粪一起堆存。污泥处理系统包括污泥池及污泥泵、脱水机等设施设备。

- 3.5项目变动情况

根据项目环评及批复，结合实际调查情况，项目无变动情况。

综上，本项目未发生重大变动。

4 环境保护设施

4.1 废气污染防治设施及措施

本项目饲料全部由企业饲料厂罐装车运输进场后直接进入料塔，由自动投料机投料，无需进行内部再加工，因此无运输及投料粉尘产生。

项目运营期产生的废气主要包括恶臭气体（养殖区猪舍恶臭、集污池、堆粪棚、污水处理站）、备用柴油发电机尾气和食堂油烟废气等。

- 恶臭气体

- 猪舍恶臭气体

本项目猪舍全部采用漏缝地板，粪污定期清理，猪场臭气产生量与气温、猪场清洁条件、饲料等有关。

防治措施：

A、降低源强产生量

项目饲料添加活菌剂，采用生物菌液除臭。

- B、排放途径

在猪舍内定期喷洒除臭剂、生物菌液等可有效降低猪舍内猪粪猪尿产生的恶臭。本项目对猪舍进行1天2次喷洒除臭剂，并对猪舍下方的集粪池进行重点除臭，在集粪池内添加EM除臭菌，臭气产生量减小。

- 排放口

在猪舍排风系统处定期喷洒除臭剂

（2）污水处理站恶臭

项目污水处理工程区域恶臭主要来自污水系统中的集粪池、格栅池。

防治措施：

针对本项目粪污处理单元工艺特点，项目污水处理站的废气进行收集处理后再高空排放，污水处理站主要对集粪池、格栅池顶部加盖，采取密闭负压集气设计方案，收集的含恶臭污染物的气体经生物除臭装置处理后排放，排气筒高度为15m。

（3）堆粪棚恶臭

根据中国环境科学学会学术年会论文集（2010）中的《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（天津市环境影响评价中心，孙艳青、张潞、李万庆）资料及调研同规模项目等资料：依据养殖场猪粪堆场监测的相关统计资料，NH3的平均排放量是 4.35g/（m2·d），恶臭排放量随着处置方式的改变而改变，在没有任何掩盖以及猪粪没有结皮的情况下，NH3排放强度为5.2g/（m2·d），H2S排放强度为0.3g/（m2·d），本项目按最不利因素考虑，NH3排放强度为5.2g/（m2·d），H2S排放强度按0.3g/m2·d计。本项目堆粪棚面积为375m2，故其NH3产生量为1.95kg/d（711.75kg/a）；H2S产生量为0.1125kg/d（41.06kg/a）。

防治措施：

A、喷洒除臭剂：每天多次喷洒除臭剂，以减少恶臭的产生。根据农业工程学报第24卷第 8 期中《复合微生物吸附除臭剂的制备及其除臭应用》（叶芬霞、朱瑞芬、叶央芳），复合微生物吸附除臭剂对猪粪内 NH3、H2S 的去除率分别为 70%、65%以上。

B、为减小项目恶臭对周围环境及居民的影响，对堆粪棚进行封闭处理，并设置风机进行负压抽风，恶臭气体通过风机引入生物除臭装置进行除臭处理，然后通过15m高的排气筒有组织排放除臭设施的设计处理总规模风量Q=9000m3/h。除臭的具体工艺流程为：臭气收集→风管输送→抽风机→预洗池加湿→生物除臭装置→排气。经生物除臭装置处理后的废气集中到15m高的废气排气筒排放，其收集效率98%，处理效率不低于90%。

恶臭治理设施现场图：

| 格栅池加盖密闭 | 集粪池加盖密闭 | 排气扇 |
| --- | --- | --- |
| 生物除臭装置 | 堆粪棚密闭 | 水帘降温除臭 |

2、运输恶臭及尾气

根据类比调查，仔猪和外运过程中，猪粪便、尿液等会散发出恶臭，会对公路沿线的环境产生短暂的恶臭污染，待运输车辆远离后影响可消除。车辆运输产生的汽车尾气主要成分为：CO、HC和NOx，经过稀释扩散对沿线敏感点影响较小。

3、柴油发电机尾气

本项目拟设置1台应急柴油发电机，功率为550kw，位于配电房内，供停电时使用。柴油发电机在使用过程中会产生发电机烟气，与汽车尾气相似，其主要成分为CO、HC、NO2，发电机房采用机械送、排风的形式，发电机房内保持着良好的通风性，柴油发电机产生的废气先由自身携带的废气净化装置处理，处理后经抽排风系统抽至配电房顶排放，排风口应朝向绿地，避开猪舍及生活区。由于应急柴油发电机只有在停电时使用，使用的频率很小、排放量少、排放间断性强，采用上述措施后完全能够做到达标排放，对周围环境影响很小。同时，环评建议项目使用0#号柴油，0#柴油属于清洁能源，其燃烧产生的废气污染物较少，可进一步降低对外环境的不良影响。燃烧废气由设备自带除尘装置处理后，引至屋顶高空排放。发电机使用频率较低，只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，燃烧废气中的主要污染物烟尘、NOx、SO2均能达标排放。

4、食堂油烟废气

本项目设有职工食堂，食堂炊事用能以液化气为燃料，属于清洁能源，燃烧对周围环境空气质量影响小，因此本项目运营过程中食堂产生的废气主要为厨房油烟。油烟指烹调油烟，由水蒸汽和油珠组成，它是食用油加热到 250℃以上，油脂发生氧化、水解、聚合、裂解等反应，随沸腾的油挥发出来的烹调烟气。厨房油烟废气主要成分为动植物油烟，据统计，目前居民人均食用油量为0.03kg/人·d，一般油烟挥发占总耗油量的2-4%，本评价取3%。本项目人工定员20人，全部在厂内就餐，则油烟产生量为0.018kg/d。

防治措施：

项目按环评要求在食堂安装油烟净化器处理，烟气净化设施（去除率大于75%，风机风量约2000m3/h），由专用烟道引至食堂楼顶排放。

表4-1废气来源及处理方式一览表

| 污染源 | 环评处理方式 | 实际处理方式 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪舍恶臭 | 猪舍喂料采用饲料添加活菌剂、及时清粪、加强通风、喷洒生物除臭剂、种植绿化隔离带等 | 猪舍喂料采用饲料添加活菌剂、及时清粪、加强通风、喷洒生物除臭剂、种植绿化隔离带等 | 一致 |
| 污水处理站恶臭 | 对集粪池、格栅池加盖处理，堆粪棚密闭设置、喷洒除臭剂，负压收集废气，二者收集的废气经生物除臭装置（风量9000m3/h）处理后由15m排气筒排放 | 对集粪池、格栅池加盖处理，堆粪棚密闭设置、喷洒除臭剂，负压收集废气，二者收集的废气经生物除臭装置（风量9000m3/h）处理后由15m排气筒排放 | 一致 |
| 堆肥棚恶臭 |  |  | 一致 |
| 运输恶臭及尾气 | 自然稀释扩散 | 自然稀释扩散 | 一致 |
| 柴油发电机尾气 | 燃烧废气由设备自带除尘装置处理后，引至屋顶高空排放。 | 燃烧废气由设备自带除尘装置处理后，引至屋顶高空排放。 | 一致 |
| 食堂油烟废气 | 在食堂安装油烟净化器处理，烟气净化设施（去除率大于75%，风机风量约2000m3/h），由专用烟道引至食堂楼顶排放。 | 在食堂安装油烟净化器处理，烟气净化设施（去除率大于75%，风机风量约2000m3/h），由专用烟道引至食堂楼顶排放。 | 一致 |

4.2 废水的产生、治理及排放

项目运营期废水主要为养殖废水和职工生活废水。

表4-2  废水产生环节

| 序号 | 污染物名称 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 猪尿、猪粪 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群、蛔虫卵 |
| 2 | 猪舍冲洗废水 |  |
| 3 | 食堂废水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP |
| 4 | 办公生活污水 |  |

1、猪尿、猪粪

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）和《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）》（川农业函[2017]647 号），猪的每日尿液排放量为 3.3kg，猪粪每日排放量为 2kg/d。

- 猪舍冲洗废水

- 为避免猪传染病的发生及传染，圈舍及各类用具需定期冲洗和消毒。由于本项目拟采用的改良型全漏缝板清粪工艺，实现了猪舍粪尿及时清运，可避免每日冲洗猪舍，节约用水，并保持猪舍清洁和干燥。为满足猪舍清洁和消毒要求，防止疫病发生，营运期圈舍每次换栏时进行彻底冲洗、消毒后进入下一个生产周期，项目猪舍平均每年冲洗3次，猪舍面积22000m2。参考《全国规模化畜禽养殖业污染情况调查及防治对策》（国家环保总局自然生态保护司）和建设单位运营经验，营运期猪舍冲洗用水量按6L/m2·次计，则营运期全年冲洗用水量约396m3/a（日最大用水量：132m3），平均每天用水量约1.08m3/d。猪舍冲洗水产生量按用水量的80%计，则冲洗水的产生量共为316.8m3/a，0.864 m3/d。

3、职工生活污水

本项目劳动定员20人，均在厂区内食宿。食堂含油废水经隔油池（有效容积1m3）处理后汇入生活污水一并处置。

治理措施：

（1）雨水治理措施

本项目采用雨污分流制，雨水管网采用雨水渠形式布置，断面尺寸为0.4m×0.25m~0.4m，设置1个100m3初期雨水收集池（兼做应急池），前5分钟初期雨水通过阀门控制进入初期雨水收集池，收集池采用水泥浇筑以防渗漏，初期雨水沉淀后全部用于灌溉种植区作物。

（2）生活、养殖废水治理措施

本项目生活污水先经化粪池处理、食堂废水先经隔油池处理，猪产生的粪污由于重力作用从镂空地板下漏至粪沟储存。粪沟中设有排粪塞，利用虹吸原理，使粪污均匀分布在池底的排污口，从而有序排出。排出的粪污经固液分离机立即进行干湿分离，分离出的固体粪渣存放至堆粪棚，用作生物有机肥原料，分离出的污水通过管道排入配套的污水处理站进行处理。

项目产生的养殖废水、生活污水拟采用“格栅+集粪池+干湿分离机+污泥池+叠螺脱泥机+预沉池（NaOH、PAC、PAM）+生物塘+缺氧池+好氧池（NaHCO3）+二沉池+深度反应池（PAC、PAM）+终沉池+氧化塘”处理工艺处理后，项目尾水用于周边果园施肥，不排入周边地表水体。

项目建的污水处理站日处理能力为150m3/d，本项目综合废水夏季日最大产生量约170.52m3/d，冬季日最大产生量约160.02m3/d，但由于猪舍平均每年冲洗3次，则项目可将多余废水暂存于水池，隔天排入污水处理站处理。因此，污水处理站规模完全能满足本项目废水处理要求。

通过上述措施后，项目产生的废水基本不会对环境产生影响。

4.3噪声的产生及治理

本项目营运期噪声主要来自于猪叫声、猪舍排气扇、水泵、风机、发电机、污水处理站等设备噪声以及进出车辆噪声等。

防治措施：

本项目养殖场内的猪舍为砖混结构，除门窗和排风口以外，为密闭养殖，墙体可隔音，并且养殖区周围为大面积的山林，易于降噪，本项目采取的措施有：

①发电机等设备选型时，优先选用性能较好和自带消声器的设备，柴油发电机设置于单独的砖混发电机房内，采取建筑隔声等降噪措施。

②合理设置风机，远离敏感点，风机选用低噪声设备，进出口设置软接头，风机进出口风管处安装消声设备；水泵设置于池体内，产生的噪声影响较小。

③在运营过程中应加强设备的维护和管理，保持设备处于良好运转状态，避免设备运转不正常产生的高噪声。

④场内对车辆采取限速、禁鸣的要求，减少车辆启停，可以有效降低车辆带来的噪声。

⑤加强厂区内绿化种植高大乔木，建立隔声绿化带，充分利用绿化带阻隔噪声传播。经上述治理措施后，本项目厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。

⑥猪禁止非工作人员随意进场，减少对猪圈的干扰；猪舍为全封闭设计，猪舍墙壁为砖砌墙，墙中加 60mm 厚聚苯保温板，有效隔声降噪；同时加强管理，定时投食，减少猪叫声。

4.4 固废的产生及处置

生产运营过程中产生的固体废物主要为猪粪、病死猪、办公区生活垃圾、废包装材料、少量医疗废物、污水处理站产生的污泥等。项目的投料方式为机械投料，不存在饲料残渣，项目产生的粪便、沼渣外售后资源化利用。本项目固体废物产生及处理情况见表4-3。

表4-3 固体废弃物一览表

| 序号 | 废物类别 | 名 称 | 来源 | 处理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般固废 | 猪只粪便 | 生猪养殖 | 收集后全部外售有机肥生产厂家。 | 仁寿铧锐农业投资有限责任公司 |
| 2 | 一般固废 | 病死猪 |  | 交有资质单位处置 | 交由成都市科农动物无害化处置有限公司处理 |
| 3 | 一般固废 | 生活垃圾 | 办公生活 | 收集后暂存垃圾桶，定期清运至垃圾收集点，由环卫部门清运 | / |
| 4 | 一般固废 | 食堂废油脂 |  |  |  |
| 5 | 一般固废 | 废包装材料 | 进料仓储 | 收集后外售废品回收站回收利用 | 饲料包装物等 |
| 6 | 一般固废 | 污泥（沼渣） | 污水处理站 | 收集后全部外售有机肥生产厂家 | / |
| 6 | 危险废物 | 废疫苗瓶、废消毒剂瓶和废弃针头 | 卫生防疫 | 交有资质单位处置 | 交由江油诺客环保科技有限公司处理，严禁与生活垃圾一起处理 |

4.5 环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目环评预计总投资4840万元，其中环保投资340.5万元，占总投资的7.04%；实际项目总投资4840万元，其中环保投资348.5万元，占投资总额的7.21%。

表4-4 环境保护措施及投资一览表单位：万元

| 时段 | 类别 | 污染源 | 治理措施 | 环评预计投资 | 验收实际投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工扬尘、施工机械尾气 | 保持路面清洁、控制车速、洒水降尘、堆体覆盖等 | 5 | 5 | 一致 |
|  | 废水 | 生活污水、生产废水 | 生产污水经1个临时隔油池和临时化粪池处理之后用于果园施肥；生产废水经1个临时沉淀池沉淀后用于降尘 | 2 | 2 | 一致 |
|  | 噪声 | 施工机械噪声 | 合理安排施工时间、合理布局、夜间禁止施工、选用低噪设备等 | 1.5 | 1.5 | 一致 |
|  | 固废 | 生活垃圾、弃土弃渣和建筑垃圾 | 生活垃圾暂存后定期外运，交由环卫部门处置；弃土和弃渣回用于厂区回填和绿化；建筑垃圾统一外运至当地指定倾倒点 | 5 | 5 | 一致 |
|  | 生态 | 水土流失 | 水土保持临时措施 | 3 | 3 | 一致 |
| 运营期 | 废气 | 食堂油烟 | 食堂油烟经一套处理效率大于 75% 油烟净化器（风量 2000m3/h）处理后排放 | 1 | 1 | 一致 |
|  |  | 猪舍恶臭 | 将猪粪便及时清运，科学设计日粮，提高饲料利用率，合理使用饲料添加剂，加强猪舍通风，定期对排尿沟等处设专人消毒，定期进行杀虫灭蝇工作，加强场区绿化。 | 15 | 18 | 增加 |
|  |  | 污水处理站、堆粪棚恶臭 | 集污池封闭，预留出气口，堆粪棚全密闭，设置抽风收集系统，将集污池和堆粪棚恶臭气体经收集后送生物除臭系统进行除臭，净化气经 15m 排气筒排放，收集效率 95% 以上，去除率达 80%以上。 | 10 | 12 | 增加 |
|  |  | 运输车辆恶臭、尾气 | 加强管理 | 2 | 2 | 一致 |
|  | 噪声 | 机械设备、风机、猪叫 | 消声器、减震垫、建筑隔声、加强绿化 | 10 | 10 | 一致 |
|  | 废水 | 生活污水、食堂废水 | 食堂废水经隔油池（1m3）预处理后和生活污水进入化粪池（15m3）处理后最终和养殖废水一起进入污水处理站（150m3）处理 | 200 | 203 | 增加 |
|  |  | 生产废水 |  |  |  |  |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后，委托环卫部门处理 | 1 | 1 | 一致 |
|  |  | 猪粪 | 外售至有机肥厂制有机肥 | / | / | / |
|  |  | 病死猪 | 交由有资质的单位进行处理 | 40 | 40 | 一致 |
|  |  | 污泥 | 外售至有机肥厂制有机肥 | / | / | / |
|  |  | 医疗废物 | 暂存于医疗垃圾暂存间，交给有危废处理资质的单位处理。 | 8 | 8 | 一致 |
|  | 地下水 | / | 猪舍、医疗废物暂存间、污粪集污池、事故池（兼雨水收集池）、污水处理站、柴油库、发电机房重点防渗；厂区道路及配电房一般防渗；养殖区其余部分等一般路面硬化。 | 30 | 30 | 一致 |
|  | 生态 | / | 绿化 | 5 | 5 | 一致 |
|  | 雨水 | / | 各池体外雨水导排 | 2 | 2 | 一致 |
|  | 环境风险 | / | 1 个雨水收集池、编制环境应急预案 | / | / | 一致 |
| 合计 |  |  |  | 340.5 | 348.5 | / |

5 建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评报告书的主要结论与建议

5.1.1 建设项目环评报告书回顾

（1）废气

本项目大气污染物主要是猪舍、污水处理站和堆粪棚产生的氨、硫化氢等恶臭气体。本项目恶臭气体以有组织排放和无组织面源形式排放，建设项目拟采取的恶臭气体治理措施主要为：①猪舍密闭式管理，猪舍设置通排风系统，定期在猪舍内、排风口处喷洒除臭剂；②污水处理站对集粪池、格栅池加盖处理，堆粪棚密闭设置、喷洒除臭剂，负压收集废气，二者收集的废气经生物除臭处理后由15m排气筒排放；③强化场区清洁、消毒措施，投放吸附剂、生物除臭剂等；④科学的设计日粮，提高饲料利用率；⑤加强绿化。此外，食堂安装油烟净化器、对大气环境影响甚微。

通过上述措施防治后，H2S、NH3、臭气浓度厂界排放浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求。

（2）废水

本项目产生的养殖废水主要为生产废水（猪尿液、冲洗废水）和职工生活污水。本项目生活污水先经化粪池处理、食堂废水先经隔油池处理，猪产生的粪污由于重力作用从镂空地板下漏至粪沟储存。粪沟中设有排粪塞，利用虹吸原理，使粪污均匀分布在池底的排污口，从而有序排出。排出的粪污经固液分离机立即进行干湿分离，分离出的固体粪渣存放至堆粪棚，用作生物有机肥原料，分离出的污水通过管道排入配套的污水处理站进行处理。

项目产生的养殖废水、生活污水拟采用“格栅+集粪池+干湿分离机+污泥池+叠螺脱泥机+预沉池（NaOH、PAC、PAM）+生物塘+缺氧池+好氧池（NaHCO3）+二沉池+深度反应池（PAC、PAM）+终沉池+氧化塘”处理工艺处理后，项目尾水用于周边果园施肥，不排入周边地表水体。

（3）噪声

本项目噪声主要来源于猪群叫声及水泵、风机、污粪处理系统设备、发电机产生的噪声。

建设单位征对猪叫声主要采取猪舍隔声、合理选择喂养时间等措施减少猪群叫声对外环境的影响。通过选用低噪声设备并采取减振、消声、隔声等措施治理设备运行噪声。本项目产生的噪声通过相应治理措施治理后，经距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（4）固废

本项目营运期产生的固体废物主要为猪粪、病死猪、办公区生活垃圾、废包装材料、少量医疗废物、污水处理站产生的污泥等。

猪粪、沼渣外售有机肥生产厂家资源化利用；病死猪由有资质单位无害化处理；医疗废物暂存于危险废物暂存间，定期交由具有危险废物处理资质单位处置，严禁与生活垃圾混淆一起处理；办公和生活垃圾袋装收集后暂存于生活垃圾暂存间，并及时运往垃圾中转站，由环卫部门统一清运；本项目废包装材料收集后全部外售资源回收站回收利用。

综上所述，本项目对所排放的污染物采取满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求的有效污染控制措施后，污染物可达标排放，对环境影响较小，基本不会改变项目所在地环境功能。

5.1.2 主要结论

本项目符合国家现行产业政策和当地规划，选址合理；拟采取的各项目污染治理措施技术经济可行，污染物得到有效控制，能够做到达标排放，对评价区域环境影响较小，不会改变该区域环境功能；本项目环境风险水平可接受，符合清洁生产要求。因此，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

5.1.3 评价建议与要求

1、增强职工环保意识，确保环境保护资金到位，切实落实本环评提出的各项环境保护治理措施及风险防范措施，并确保计划内容按时按质完成，达到预期环保治理的目的效果。

2、应定时对猪场进行消毒、冲洗，防治恶臭扰民。

3、认真落实各项治理措施，确保污染处理设施的正常稳定运行，污染物稳定达标排放；杜绝污染物非正常排放。

4、加强本项目污染物排放的日常监测，预防事故排放；定期为猪作全面健康检查，避免疫情发生。

5、本项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识。

6、合理安排沼渣外运施肥管理，余农户协商合理施肥，确保沼渣全部得到资源化利用，减少环境风险。

7、切实做好厂区绿化工程，加强厂区高大乔木绿化，提高厂区绿化面积。

5.2 审批部门审批决定

眉山市生态环境局以眉市环建函〔2021〕65号《眉山市生态环保局关于仁寿德康农牧有限公司仁寿德康乐群村育肥场环境影响报告书的批复》内容如下：

一、项目建设内容

项目选址仁寿县虞丞乡乐群村2、3、5 组，常年存栏生猪 15000头，出栏生猪30000头。本项目无种猪养、配种及分娩等过程，不涉及饲料加工、生猪屠宰。项目总投资额为4840万元，环保投资额为 340.5万元。

二、项目总体要求

根据眉山宏德环境技术有限公司编制的“报告书”对该项目开展环境影响评价的结论，在全面落实“报告书”和“承诺书”中提出的各项防治措施和承诺要求的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局同意该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。你公司应当严格落实报告书提出的建设期和营运期污染防治措施严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工同时投产的环保“三同时”制度，严格兑现承诺书中提出的相关事项。

- 项目应重点做好以下工作

- （一）按照报告书要求，落实并优化废水处理措施。项目养殖废水和场区生活废水经收集处理后作为周边农田农肥，做到种养结合，废水不外排。

- （二）按照报告书要求，加强地下水污染防治，落实地下水污染防治措施、设施，做好分区防渗，确保项目周边地下水环境安全。

- （三）按照报告书要求，落实并优化项目废气防治措施。落实100米卫生防护距离内农户搬迁问题和今后管控工作。

- （四）按照报告书要求，落实并优化项目噪声污染防治措施，确保噪声达标排放。

（五）按照报告书要求，落实并优化项目固体废物处置措施，确保病死猪、医疗废物、生活垃圾等按要求妥善处理处置。

（六）按照报告书的要求，落实各项环境风险防范和应急处置设施（措施）。开展环境监测，做好环境信息公开工作，接受公众监督、保障环境安全。

四、其他有关要求

（一）项目开工建设前，应依法完备行政许可相关手续。

（二）项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（三）本批复采用告知承诺制审批，项目建设和营运中若出现违反承诺的相关情况，建设单位应承担相应法律责任，市生态环境局将依法撤销审批决定。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队、眉山市仁寿生态环境局负责抓好该项目的环保“三同时”监督检查和日常生态环境监督管理工作。

5.3 批复落实情况

批复落实情况见下表。

表5-1 批复落实情况一览表

| 环评批复 | 落实情况 |
| --- | --- |
| - 按照报告书要求，落实并优化废水处理措施。项目养殖废水和场区生活废水经收集处理后作为周边农田农肥，做到种养结合，废水不外排。 | 已落实。项目养殖废水、生活污水进入厂区污水处理站处理，污水处理站采用“格栅+集粪池+干湿分离机+污泥池+叠螺脱泥机+预沉池（NaOH、PAC、PAM）+生物塘+缺氧池+好氧池（NaHCO3）+二沉池+深度反应池（PAC、PAM）+终沉池+氧化塘”处理工艺处理后，项目尾水用于周边果园施肥，不排入周边地表水体。 |
| 按照报告书要求，加强地下水污染防治，落实地下水污染防治措施、设施，做好分区防渗，确保项目周边地下水环境安全。 | 已落实。项目厂区采取分区防渗，其中猪舍、污水管网、危废暂存间、集粪池、厌氧池、好氧池、氧化塘、堆粪棚、柴油发电机房采取重点防渗措施；厂区道路及配电房采取一般防渗措施；办公宿舍楼、场内净道、绿地和空地等养殖区其余部分区域采取简单防渗措施。根据地下水检测结果，项目各点位监测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T1484-2017）中的Ⅲ类标准限值。由此，项目运行对地下水环境无明显影响。 |
| 按照报告书要求，落实并优化项目噪声污染防治措施，确保噪声达标排放。 | 已落实。选用低噪声设备，产噪设备进行合理布局，采取建筑隔声、消声、减振等措施。根据项目厂界噪声检测结果，项目各点位昼夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 |
| 按照报告书要求，落实并优化项目固体废物处置措施，确保病死猪及母猪分娩物、医疗废物、生活垃圾等按要求妥善处理处置。 | 已落实。项目猪只粪便、污泥（沼渣）收集后全部外售有机肥生产厂家；病死猪交有资质单位处置；生活垃圾、食堂废油脂收集后由村环卫部门清运至定点垃圾收集点再行转运处理中转站，由环卫部门统一清运；废包装材料收集后外售废品回收站回收利用；危废交由有资质的单位处置。项目固体废物处置妥善，去向明确。 |
| 按照报告书的要求，落实各项环境风险防范和应急处置设施（措施）。开展环境监测，做好环境信息公开工作，接受公众监督、保障环境安全。 | 项目按照报告书的要求，落实了各项环境风险防范和应急处置设施（措施），并编制了突发环境事件应急预案。 |

6 验收执行标准

根据眉山市生态环境局眉市环建函〔2021〕65号文要求，经现场勘查、研究，该项目环保验收监测执行标准如下：

6.1 废气

无组织废气氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建厂界二级标准限值；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7中标准限值要求；有组织废气氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m标准限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

6.2 废水

项目产生的养殖废水、生活污水拟采用“格栅+集粪池+干湿分离机+污泥池+叠螺脱泥机+预沉池（NaOH、PAC、PAM）+生物塘+缺氧池+好氧池（NaHCO3）+二沉池+深度反应池（PAC、PAM）+终沉池+氧化塘”处理工艺处理后，项目尾水用于周边果园施肥，不排入周边地表水体。

6.3 噪声

执行执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

6.4 地下水

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准限值。

6-1 验收监测执行标准

| 类型 | 验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 评价标准 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新扩改建二级标准； |  |  |  |  |  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7中标准 |  |  |  |
|  | 检测项目 | NH3 |  | H2S |  |  |  | 臭气浓度（无量纲） |  |  |  |
|  | 限值（mg/m3） | 1.5mg/m3 |  | 0.06mg/m3 |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 有组织废气 | 评价标准 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2（15m）； |  |  |  |  |  | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |  |  |  |
|  | 监测项目 | NH3 |  |  | H2S | 臭气浓度（无量纲） |  | 油烟 |  |  |  |
|  | 限值（kg/h） | 4.9kg/h |  |  | 0.33kg/h | 2000 |  | 2.0mg/m3 |  |  |  |
| 噪声 | 评价标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测项目 | 工业企业厂界环境噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 限值[dB(A)] | 昼间 |  |  | 60 |  |  | 夜间 | 50 |  |  |
| 地下水 | 评价标准 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测项目 | pH（无量纲） | 耗氧量 |  | 总大肠菌群 |  | 总硬度 | 氨氮 | 氟化物（氟离子） | 氯化物（氯离子） | 硫酸盐（硫酸根） |
|  | 限值（mg/L） | 6.5-8.5 | 3.0 |  | 3.0 |  | 450 | 0.5 | 1.0 | 250 | 250 |

6.5 总量控制

本项目主要污染物为废水：化学需氧量、氨氮；废气：H2S、NH3。由于本项目废水通过污水处理站处理后用作农肥不外排；H2S、NH3不属于总量控制因子。因此，本项目化学需氧量、氨氮排放量为0，不设置总量控制指标。

7 验收监测内容

7.1 监测内容及频次

本项目监测内容及频次见表7-1。

表7-1 监测内容及频次

| 类别 | 监测点位 | 点位数 | 监测项目 | 监测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 天 | 次/天 |
| 有组织废气 | 1# 除臭装置排气筒 | 2 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 2 | 3 |
|  | 2# 食堂油烟排气筒 |  | 油烟 |  | 5 |
| 无组织废气 | 1# 项目区东北侧 2# 项目区西南侧A处 3# 项目区西南侧B处 4# 项目区南侧 | 4 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 2 | 3 |
| 地下水 | 1# 项目西南侧居民水井A处 2# 项目西南侧居民水井B处 3# 项目东南侧居民水井 | 3 | pH、耗氧量、总硬度、氨氮、氟化物（氟离子）、氯化物（氯离子）、硫酸盐（硫酸根）、 总大肠菌群 | 2 | 2 |
| 噪声 | 1# 项目厂界东侧外1米处 2# 项目厂界南侧外1米处 3# 项目厂界西侧外1米处 4# 项目厂界北侧外1米处 | 4 | 工业企业厂界环境噪声 | 2 | 昼夜 各1次 |

7.2 固废调查内容

调查产生的固体废弃物的种类、属性、年产量和处理方式。

7.3 公众意见调查

本次公众参与调查主要调查对象为项目周边受影响居民和企业等，以发放问卷调查表的形式进行。

8 质量保证和质量控制

为了确保监测数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对监测的全过程(包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等)进行质量控制。

(1)严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。

(2)合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。

(3)采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

(4)及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。

(5)监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法;监测人员经过考核合格并持有上岗证;所用监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

(6)现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测质量管理技术导则》(HJ630-2011)的要求进行质量控制。

(7)水样测定过程中按规定进行平行样、加标样和质控样测定;气样测定前校准仪器。以此对分析、测定结果进行质量控制。

(8)监测报告严格实行三级审核制度。

8.1 采样方法及仪器

表8-1 采样方法及仪器

| 类别 | 采样方法及依据 | 所用仪器 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 饮食业油烟排放标准（试行） GB 18483-2001 | ZR-3260D低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | XSJS-022-17 |
|  |  | ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 | XSJS-057-76 |
| 无组织废气 | 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 | XSJS-057-77 XSJS-057-78 |
|  |  | ZR-3922型环境空气颗粒物综合采样器 | XSJS-057-103 XSJS-057-104 |
| 地下水 | 地下水环境监测技术规范 HJ 164-2020 | / | / |

8.2监测方法及仪器

表8-2监测项目、方法依据、仪器及检出限

| 类别 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 所用仪器 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | UV-1600型紫外可见分光光度计 | XSJS-018-02 | 0.25mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 空气质量监测 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》第四版 国家环境保护总局（2003年） |  |  | 0.01mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | WWK-3清洁空气制备器（嗅辨专用） | XSJS-086 | / |
|  | 油烟 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019 | GH-800红外测油仪 | XSJS-005 | 0.1mg/m3 |
| 无组织废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | UV-1600型紫外可见分光光度计 | XSJS-018-02 | 0.01mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》第四版 国家环境保护总局（2003年） 第三篇 空气质量监测 直接显色分光光度法（B） |  |  | 0.006mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | WWK-3清洁空气制备器（嗅辨专用） | XSJS-086 | / |
| 地下水 | pH | 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2002年） | GTPH30便携式PH测定仪 | XSJS-043-02 | / |
|  | 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 | / | / | 0.05mg/L |
|  | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB 7477-87 |  |  | 0.05mmol/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | UV-1600型紫外可见分光光度计 | XSJS-018-02 | 0.025mg/L |
|  | 氟化物 （氟离子） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | CIC-D100离子色谱仪 | XSJS-058-02 | 0.006mg/L |
| 地下水 | 氯化物 （氯离子） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | CIC-D100离子色谱仪 | XSJS-058-02 | 0.007mg/L |
|  | 硫酸盐 （硫酸根） |  |  |  | 0.018mg/L |
|  | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(2.1) | HPX-9082MBE电热恒温培养箱 | XSJS-082-02 | / |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014 | AWA5688声级计 | XSJS-063-05 | / |
|  |  |  | AWA6022A声校准器 | XSJS-064-04 |  |

9 验收监测结果

9.1 生产状况

验收监测期间（2023年3月10日、11日），该项目生产设备及环保设备正常运行，年工作365天，运行时间24小时，生产负荷大于75%，满足竣工环境保护验收监测条件。

9.2 废气

表9-1有组织废气检测结果（1）

| - 监测点位 | - 采样日期 | - 监测项目 |  | - 监测结果 |  |  |  | - 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 第一次 | - 第二次 | - 第三次 | - 平均值 |  |
| - 1# 除臭装置排气筒 - （高15m） | - 3月10日 | - 氨 | - 标干流量（m3/h） | - 2034 | - 1574 | - 1773 | - 1794 | - / |
|  |  |  | - 排放浓度（mg/m3） | - 0.41 | - 0.32 | - 0.26 | - 0.33 | - / |
|  |  |  | - 排放速率（kg/h） | - 8.34×10-4 | - 5.04×10-4 | - 4.61×10-4 | - 6.00×10-4 | - 4.9 |
|  | - 3月11日 |  | - 标干流量（m3/h） | - 1922 | - 1561 | - 1879 | - 1787 | - / |
|  |  |  | - 排放浓度（mg/m3） | - 0.33 | - 0.28 | - 0.37 | - 0.33 | - / |
|  |  |  | - 排放速率（kg/h） | - 6.34×10-4 | - 4.37×10-4 | - 6.95×10-4 | - 5.89×10-4 | - 4.9 |
| - 1# 除臭装置排气筒 - （高15m） | - 3月10日 | - 硫化氢 | - 标干流量（m3/h） | - 2034 | - 1574 | - 1773 | - 1794 | - / |
|  |  |  | - 排放浓度（mg/m3） | - 0.11 | - 0.11 | - 0.10 | - 0.11 | - / |
|  |  |  | - 排放速率（kg/h） | - 2.24×10-4 | - 1.73×10-4 | - 1.77×10-4 | - 1.91×10-4 | - 0.33 |
|  | - 3月11日 |  | - 标干流量（m3/h） | - 1922 | - 1561 | - 1879 | - 1787 | - / |
|  |  |  | - 排放浓度（mg/m3） | - 0.11 | - 0.10 | - 0.11 | - 0.11 | - / |
|  |  |  | - 排放速率（kg/h） | - 2.11×10-4 | - 1.56×10-4 | - 2.07×10-4 | - 1.91×10-4 | - 0.33 |
|  | - 3月10日 | - 臭气浓度 | - 标干流量（m3/h） | - 2034 | - 1574 | - 1773 | - 1794 | - / |
|  |  |  | - 排放浓度（无量纲） | - 97 | - 131 | - 173 | - / | - 2000 |
|  | - 3月11日 |  | - 标干流量（m3/h） | - 1922 | - 1561 | - 1879 | - 1787 | - / |
|  |  |  | - 排放浓度（无量纲） | - 309 | - 199 | - 151 | - / | - 2000 |

表9-2有组织废气检测结果（2）

| - 采样日期 | - 监测点位 | - 监测频次 | - 监测项目 | - 监测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 实测浓度（mg/m3） | - 标干流量（m3/h） | - 排放浓度（mg/m3） | - 排放浓度均值（mg/m3） |
| - 3月10日 | - 2# 食堂油烟排气筒 - （高4m） | - 第一次 | - 油烟 | - 1.2 | - 3522 | - 0.85 | - 0.72 |
|  |  | - 第二次 |  | - 0.9 | - 3501 | - 0.63 |  |
|  |  | - 第三次 |  | - 1.0 | - 3503 | - 0.70 |  |
|  |  | - 第四次 |  | - 1.3 | - 3553 | - 0.92 |  |
|  |  | - 第五次 |  | - 0.7 | - 3420 | - 0.48 |  |
| - 3月11日 |  | - 第一次 |  | - 0.9 | - 3438 | - 0.62 | - 0.70 |
|  |  | - 第二次 |  | - 1.0 | - 3452 | - 0.69 |  |
|  |  | - 第三次 |  | - 1.3 | - 3413 | - 0.89 |  |
|  |  | - 第四次 |  | - 1.1 | - 3438 | - 0.76 |  |
|  |  | - 第五次 |  | - 0.8 | - 3456 | - 0.55 |  |
| - 最高允许排放浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  |  | - 2.0 |
| - 饮食业油烟监测期间运行参数表 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 排气罩投影面积（m2） |  | - 2.8 |  |  |  |  |  |
| - 基准灶头数（个） |  | - 2.5 |  |  |  |  |  |
| - 净化设施型号 |  | - 油烟净化器 |  |  |  |  |  |

表9-3无组织废气检测结果

| - 监测点位 | - 采样日期 | - 监测项目 | - 监测结果 |  |  | - 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 第一次 | - 第二次 | - 第三次 |  |
| - 1# 项目区东北侧 | - 3月10日 | - 氨 - （mg/m3） | - 0.03 | - 0.04 | - 0.02 | - 1.5 |
| - 2# 项目区西南侧A处 |  |  | - 未检出 | - 0.06 | - 0.04 |  |
| - 3# 项目区西南侧B处 |  |  | - 0.05 | - 0.06 | - 0.04 |  |
| - 4# 项目区南侧 |  |  | - 0.04 | - 0.08 | - 0.09 |  |
| - 1# 项目区东北侧 | - 3月11日 |  | - 0.02 | - 0.05 | - 0.06 |  |
| - 2# 项目区西南侧A处 |  |  | - 0.07 | - 0.08 | - 0.03 |  |
| - 3# 项目区西南侧B处 |  |  | - 0.03 | - 0.07 | - 0.10 |  |
| - 4# 项目区南侧 |  |  | - 0.10 | - 0.04 | - 0.05 |  |
| - 1# 项目区东北侧 | - 3月10日 | - 硫化氢（mg/m3） | - 0.010 | - 未检出 | - 未检出 | - 0.06 |
| - 2# 项目区西南侧A处 |  |  | - 0.014 | - 0.016 | - 未检出 |  |
| - 3# 项目区西南侧B处 |  |  | - 0.010 | - 0.012 | - 0.016 |  |
| - 4# 项目区南侧 |  |  | - 0.010 | - 0.007 | - 未检出 |  |
| - 1# 项目区东北侧 | - 3月11日 |  | - 未检出 | - 0.009 | - 0.009 |  |
| - 2# 项目区西南侧A处 |  |  | - 0.008 | - 未检出 | - 0.007 |  |
| - 3# 项目区西南侧B处 |  |  | - 0.018 | - 未检出 | - 0.009 |  |
| - 4# 项目区南侧 |  |  | - 0.016 | - 未检出 | - 0.011 |  |
| - 1# 项目区东北侧 | - 3月10日 | - 臭气浓度 - （无量纲） | - <10 | - <10 | - <10 | - 70 |
| - 2# 项目区西南侧A处 |  |  | - <10 | - <10 | - <10 |  |
| - 3# 项目区西南侧B处 |  |  | - <10 | - <10 | - <10 |  |
| - 4# 项目区南侧 |  |  | - <10 | - <10 | - <10 |  |
| - 1# 项目区东北侧 | - 3月11日 |  | - <10 | - <10 | - <10 |  |
| - 2# 项目区西南侧A处 |  |  | - <10 | - <10 | - <10 |  |
| - 3# 项目区西南侧B处 |  |  | - <10 | - <10 | - <10 |  |
| - 4# 项目区南侧 |  |  | - <10 | - <10 | - <10 |  |

9.3地下水

表9-4  地下水监测结果

| - 监测点位 | - 监测项目 | - 单位 | - 监测结果 |  |  |  |  | - 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 3月10日 |  |  | - 3月11日 |  |  |
|  |  |  | - 第一次 | - 第二次 | - 第一次 |  | - 第二次 |  |
| - 1# 项目西南侧居民水井A处 | - pH | - 无量纲 | - 7.2 | - 7.1 | - 7.3 |  | - 7.2 | - 6.5-8.5 |
|  | - 耗氧量 | - mg/L | - 0.74 | - 0.70 | - 0.68 |  | - 0.64 | - 3.0 |
|  | - 总硬度 | - mg/L | - 366 | - 361 | - 353 |  | - 358 | - 450 |
|  | - 氨氮 | - mg/L | - 0.175 | - 0.202 | - 0.192 |  | - 0.174 | - 0.50 |
|  | - 氟化物（氟离子） | - mg/L | - 0.151 | - 0.168 | - 0.152 |  | - 0.119 | - 1.0 |
|  | - 氯化物（氯离子） | - mg/L | - 10.2 | - 10.2 | - 10.2 |  | - 9.70 | - 250 |
|  | - 硫酸盐（硫酸根） | - mg/L | - 38.4 | - 38.3 | - 38.2 |  | - 34.7 | - 250 |
|  | - 总大肠菌群 | - MPN/100mL | - <2 | - <2 | - 未检出 |  | - <2 | - 3.0 |
| - 2# 项目西南侧居民水井B处 | - pH | - 无量纲 | - 7.4 | - 7.5 | - 7.3 |  | - 7.4 | - 6.5-8.5 |
|  | - 耗氧量 | - mg/L | - 0.46 | - 0.40 | - 0.51 |  | - 0.48 | - 3.0 |
|  | - 总硬度 | - mg/L | - 375 | - 386 | - 399 |  | - 380 | - 450 |
|  | - 氨氮 | - mg/L | - 0.099 | - 0.079 | - 0.107 |  | - 0.092 | - 0.50 |
|  | - 氟化物（氟离子） | - mg/L | - 0.248 | - 0.272 | - 0.231 |  | - 0.268 | - 1.0 |
|  | - 氯化物（氯离子） | - mg/L | - 78.6 | - 69.5 | - 72.9 |  | - 71.9 | - 250 |
|  | - 硫酸盐（硫酸根） | - mg/L | - 63.2 | - 68.4 | - 66.8 |  | - 65.5 | - 250 |
|  | - 总大肠菌群 | - MPN/100mL | - 未检出 | - 未检出 | - 未检出 |  | - 未检出 | - 3.0 |
| - 3# 项目东南侧居民水井 | - pH | - 无量纲 | - 7.3 | - 7.1 | - 7.5 |  | - 7.2 | - 6.5-8.5 |
|  | - 耗氧量 | - mg/L | - 0.54 | - 0.57 | - 0.56 |  | - 0.58 | - 3.0 |
|  | - 总硬度 | - mg/L | - 246 | - 275 | - 259 |  | - 268 | - 450 |
|  | - 氨氮 | - mg/L | - 0.094 | - 0.117 | - 0.084 |  | - 0.093 | - 0.50 |
|  | - 氟化物（氟离子） | - mg/L | - 0.233 | - 0.239 | - 0.259 |  | - 0.224 | - 1.0 |
|  | - 氯化物（氯离子） | - mg/L | - 16.4 | - 16.7 | - 16.6 |  | - 16.4 | - 250 |
|  | - 硫酸盐（硫酸根） | - mg/L | - 26.0 | - 25.7 | - 25.4 |  | - 25.7 | - 250 |
|  | - 总大肠菌群 | - MPN/100mL | - <2 | - 未检出 | - <2 |  | - <2 | - 3.0 |

9.4 厂界噪声

表9-6噪声检测结果

| - 监测日期 | - 监测点位 | - 监测时间 | - 监测结果dB(A) | - 标准限值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3月10日 | - 1# 项目厂界东侧外1米处 | - 16:04-16:09（昼） | - 53 | - 昼间≤60 - 夜间≤50 |
|  |  | - 22:02-22:07（夜） | - 39 |  |
|  | - 2# 项目厂界南侧外1米处 | - 16:21-16:26（昼） | - 55 |  |
|  |  | - 22:16-22:21（夜） | - 41 |  |
|  | - 3# 项目厂界西侧外1米处 | - 16:32-16:37（昼） | - 54 |  |
|  |  | - 22:31-22:36（夜） | - 38 |  |
|  | - 4# 项目厂界北侧外1米处 | - 16:45-16:50（昼） | - 53 |  |
|  |  | - 22:45-22:50（夜） | - 39 |  |
| - 3月11日 | - 1# 项目厂界东侧外1米处 | - 13:09-13:14（昼） | - 53 |  |
|  |  | - 22:04-22:09（夜） | - 40 |  |
|  | - 2# 项目厂界南侧外1米处 | - 13:21-13:26（昼） | - 54 |  |
|  |  | - 22:16-22:21（夜） | - 38 |  |
|  | - 3# 项目厂界西侧外1米处 | - 13:32-13:37（昼） | - 52 |  |
|  |  | - 22:32-22:37（夜） | - 40 |  |
|  | - 4# 项目厂界北侧外1米处 | - 13:45-13:50（昼） | - 52 |  |
|  |  | - 22:47-22:52（夜） | - 38 |  |

在监测期间，有组织废气中油烟监测结果满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中标准限值要求；NH3、H2S、臭气浓度监测结果均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中标准限值要求；

无组织废气监测中，NH3、H2S监测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新改扩建厂界标准限值要求；臭气浓度监测结果均满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7中标准限值要求；

地下水监测中，各点位监测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求；

噪声监测中，各点位昼夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准限值要求。

9.5公众意见调查

为了解仁寿德康农牧有限公司仁寿德康乐群村育肥场所在区域范围内公众对本项目的态度，本公司于2023年3月30日对本项目所在区域进行了公众参与调查工作，调查以问卷统计形式进行，共发放问卷30份，收回有效问卷30份，回收率100%，调查结果统计见表9-7。

表9-7公众意见调查结果

| 调查内容 | 调查结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 您对该项目环境保护措施效果满意吗 | 满意 | 一般 |  | 不满意 |  | 无所谓 |
|  | 15人 | 14人 |  | 0人 |  | 1人 |
| 您认为该项目对您的主要环境影响是 | 水污染物 | 大气污染物 |  | 固体废物 |  | 噪声 |
|  | 7人 | 8人 |  | 0人 |  | 1人 |
|  | 生态破坏 | 环境风险 |  | 没有影响 |  | 不清楚 |
|  | 3人 | 3人 |  | 4人 |  | 4人 |
| 该项目施工期对您的工作、生活、学习的影响 | 有影响，可接受 |  | 有影响，不可接受 |  | 无影响 |  |
|  | 20人 |  | 0人 |  | 10人 |  |
| 该项目运行对您的工作、生活、学习的影响 | 有正影响 | 有负影响，可接受 |  | 有负影响，不可接受 |  | 无影响 |
|  | 10人 | 9人 |  | 0人 |  | 11人 |

10.验收监测结论及建议

10.1环境保护设施调试效果

验收监测期间（2023年3月10日、11日），本项目主体设施与环保设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

10.1.1废气

2023年3月10日、11日验收监测期间，有组织废气中油烟监测结果满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中标准限值要求；NH3、H2S、臭气浓度监测结果均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中二级新扩改建标准限值要求；无组织废气监测中，NH3、H2S监测结果均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新改扩建厂界标准限值要求，臭气浓度监测结果满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7中标准限值要求。

10.1.2噪声

2023年3月10日、11日验收监测期间，工业企业厂界环境噪声昼夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准限值要求。

10.1.3固体废弃物

2023年3月10日、11日验收监测期间，猪只粪便、污泥（沼渣）收集后外售有机肥生产厂家；病死猪交由有资质单位处置；生活垃圾、食堂废油脂收集后由村环卫部门清运至定点垃圾收集点再行转运至处理中转站，由环卫部门统一清运；废包装材料收集后外售废品回收站回收利用；HW01医疗废物、HW03废药物、药品交由有资质单位处置。

10.1.4公众参与调查

本次调查随机抽查周边居民，其调查结果显示：没有被调查者对本项目采取的环保工作不满意，被调查者均认为本项目正式运行后对周边环境影响不大。

10.1.5总量控制

本项目主要污染物为废水：化学需氧量、氨氮；废气：H2S、NH3。由于本项目废水通过污水处理站处理后用于农肥不外排；H2S、NH3不属于总量控制因子。因此，本项目化学需氧量、氨氮排放量为0，不设置总量控制指标。

10.2工程建设对环境影响

本项目有组织废气、无组织废气均能达标排放；验收监测期间项目厂界环境噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类限值要求，对周边声环境影响较小；废水能达标排放；固体废物均能妥善处理，去向明确。

10.3环保管理检查

10.3.1环境管理机构

公司建立健全了比较完备的相应环保设施运行、维护制度，将责任具体化，公司环保负责人随时对环保设施进行监督管理，发现问题及时整改，确保环保设施的正常运行。环保设施按照操作规程和运行管理条例进行日常使用、保养和维护检修。

10.3.2敏感点情况检查

根据附图及现场勘查可知，项目卫生防护距离内有5户居民，业主已经与这5户居民签订了租赁协议，租赁农户房屋作为职工住宿区。项目运行期间不在内居住。

10.3.3环境风险防范措施

为减少环境风险事故的发生，建议单位应采取以下防范措施：

- 日常生产过程中需要定期检查设备设施运行状况，检查各生产单元的情况确保污染物治理设施正常运行。

(2)建设单位应加强管理，建立完善的管理制度，设立专人负责日常环保工作，做好环保设施日常运行记录。

(3)定期组织员工环保培训，提高企业员工的环境保护意识。

(4)建设单位应建立完善的环境风险应急预案和管理制度，一旦发生设备设施运行不稳定或故障，需及时向当地环保部门报告，并采取相应应急措施。

10.3.3事故应急救援对策措施

公司目前未制定应急预案，建议尽快编制完成并进行备案。

10.4验收结论

综上所述，仁寿德康农牧有限公司“仁寿德康乐群村育肥场”落实了环境影响评价文件及批复要求，落实了相应的环境保护措施，工程环境保护档案资料齐全。在项目建设过程中，环保设施和主体工程同时建设，并做到了与主体工程同步投入运行，执行了建设项目“三同时”要求。

四川锡水金山环保科技有限公司监测报告（SCXSJSHBKJYXGS8649-0001）可知，各项污染物排放浓度及排放量均符合评价标准及环境影响报告表审批要求，具备竣工环境保护验收条件，项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形。建议仁寿德康农牧有限公司“仁寿德康乐群村育肥场”通过竣工环境保护验收。

10.5建议

- 尽快完成应急预案的编制和备案。

- 加强环境设施管理和检查，定期对污染物排放进行检测，确保污染物长期、稳定达标排放。

- 加强管理，注意风险防范，防治发生污染和安全事故。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):  仁寿德康农牧有限公司         填表人(签字):                        项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 仁寿德康乐群村育肥场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 仁寿县虞丞乡乐群村2，3，5组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  | 仁寿德康农牧有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 620500 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13795543505 |  |  |
|  | 行业类别 |  | 猪的饲养（A0313） |  |  |  | 建设性质 |  |  | ■新建 □改扩建 □迁建 □技改 |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2021年9月 |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2022年10月 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 设计年存栏生猪15000头，出栏生猪30000头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 实际年存栏生猪15000头，出栏生猪30000头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  | 4840 |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  |  | 340.5 |  | 所占比例 |  |  | 7.04% |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | 四川省诚程节能环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  | 4840 |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  |  | 348.5 |  | 所占比例 |  |  | 7.21% |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 江苏华丽智能科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 眉山市生态环境局 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 眉市环建函〔2021〕65号 |  |  |  | 批准日期 |  |  | 2021年8月18日 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 眉山宏德环境技术有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  | 批准日期 |  |  | / |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 四川锡水金山环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 眉山市生态环境局 |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  | 批准日期 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  | 205 | 废气治理(万元) |  |  |  | 38 | 噪声治理(万元) |  |  |  |  | 11.5 | 固废治理(万元) |  |  |  | 54 | 绿化及生态(万元) |  |  |  |  | 8 |  | 其它(万元) |  |  | 32 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  | 8760h/a |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) |  |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放量(7) |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 | / |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | COD | / |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 氨氮 | / |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 颗粒物 | / |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 二氧化硫 | / |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 氮氧化物 | / |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | VOCS | / |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |

注:1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年